## Unidade 3 – Os dados na nuvem e a IoT

A Unidade 3 apresenta uma visão aprofundada do papel do Raspberry Pi (Rpi) e dos Single Board Computers (SBCs) no desenvolvimento de aplicações da Internet das Coisas (IoT). Esses dispositivos são fundamentais porque permitem integrar sensores, atuadores e sistemas inteligentes em uma única plataforma compacta e de baixo custo. O Rpi, em especial, destaca-se por sua capacidade de processamento, compatibilidade com diversas linguagens de programação e conexão direta com a internet, o que facilita a criação de protótipos funcionais de IoT.

A unidade aprofunda o uso dos pinos GPIO (General Purpose Input/Output), que tornam possível a comunicação com sensores como DS18B20 (temperatura), DHT11 (umidade), BMP085 (pressão e altitude), LDR (iluminação) e anemômetros. Cada um desses sensores cumpre um papel essencial em sistemas de monitoramento ambiental, automação residencial e projetos agrícolas inteligentes.

Outro ponto central da unidade é o uso da linguagem Python em conjunto com frameworks como Flask. Com isso, os dados coletados pelos sensores podem ser publicados em páginas web acessíveis em qualquer lugar, permitindo o controle remoto e a visualização em tempo real. Essa integração com a nuvem é fundamental para aplicações modernas, que exigem mobilidade, escalabilidade e acessibilidade contínua.

A unidade também introduz o uso de algoritmos de Machine Learning no Raspberry Pi. Entre os exemplos apresentados estão o reconhecimento facial utilizando a biblioteca OpenCV e a classificação de imagens para identificar pragas em plantações. O objetivo é mostrar que o Rpi não apenas coleta dados, mas também pode interpretá-los de forma inteligente, automando tarefas antes realizadas manualmente.

Por fim, a unidade mostra aplicações reais como o porteiro eletrônico inteligente, que une sensores PIR, câmeras e reconhecimento facial; e o monitoramento de lavouras, que combina captura de imagens, sensores climáticos e análise de dados para identificar situações críticas e aumentar a eficiência agrícola.

## Unidade 4 – Novos desenvolvimentos em IoT

A Unidade 4 explora conceitos mais avançados da IoT e suas aplicações práticas em grande escala. Um dos temas principais é a computação em neblina (fog computing) e a computação de borda (edge computing). Essas tecnologias surgiram para resolver problemas de latência e excesso de tráfego de dados enviados para a nuvem. Em vez de enviar tudo para servidores distantes, parte do processamento é feita localmente, reduzindo atrasos e permitindo respostas mais rápidas em situações críticas.

A unidade também destaca como a IoT está transformando ambientes urbanos por meio das cidades inteligentes. Nelas, sensores são utilizados para monitorar iluminação pública, trânsito, qualidade do ar, segurança, consumo de energia, entre outros fatores. A integração de dados em sistemas de nuvem e em plataformas locais permite que gestores tomem decisões mais rápidas e eficientes, contribuindo para um ambiente urbano mais sustentável e tecnológico.

Outro tópico importante são os edifícios inteligentes, que utilizam IoT para controlar temperatura, iluminação, segurança, consumo energético e conforto dos moradores. Sistemas automatizados permitem reduzir desperdícios, monitorar o ambiente em tempo real e garantir maior eficiência operacional.

A unidade também aborda o conceito de redes elétricas inteligentes (smart grids), que utilizam sensores, automação e análise de dados para otimizar a distribuição de energia e reduzir falhas. Essa tecnologia representa uma evolução essencial para o futuro das cidades, garantindo um fornecimento mais estável e seguro.

Por fim, é apresentada uma aplicação prática envolvendo o monitoramento remoto de pacientes. O sistema utiliza dispositivos vestíveis (smartbands e smartwatches), smartphones como gateways e uma central médica conectada. Em caso de anomalia nos sinais vitais, o sistema pode acionar automaticamente serviços de emergência, demonstrando o impacto da IoT no setor de saúde.